МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №5

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ_____________________

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Старший преподаватель |  |  |  | А.В.Уренцев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №3

Показатели надежности. Расчет показателей безотказности. Базовая и эксплуатационная интенсивности отказов

по курсу: Основы теории точности и надежности

| СТУДЕНТ ГР. № |  | М351 |  | 12.11.2025 |  | Д.Н. Мовмыга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер группы |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург

2025

| Вариант 13 | λбi*10^(-6) | Кол-во | Кн | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатор 1 | 0,4 | 18 | 0,2 | 20 |
| Конденсатор 2 | 0,01 | 35 | 0,1 | 10^4 |
| Конденсатор 3 | 0,13 | 25 | 0,1 | 100 |
| Конденсатор 4 | 0,47 | 22 | 0,1 | 1 |
| Конденсатор 5 | 0,5 | 8 | 0,6 | 2,2 |

Эксплуатационная интенсивность отказа конденсаторов

Таблица 1. Исходные данные

Tокр=60 °C

Расчетные формулы:

Эксплуатационная интенсивность отказа конденсаторов (напряжение менее 1600Вт):

λэ=λб*Кр*КС*Кпр*КЭ

- где λб - базовая интенсивность отказа конденсатора;

- Кр - коэффициент режима в зависимости от электрической нагрузки и температуры окружающей среды;

- КС - коэффициент в зависимости от номинальной емкости и мат. модели отдельных групп конденсаторов;

- Кпр - коэффициент в зависимости от категории приемки;

- Кэ - коэффициент жесткости условий эксплуатации.

Кр=A*UUHNsH+1*expB*t+273NtG

- Кр- коэффициент режима в зависимости от электрической нагрузки и температуры окружающей среды определяется по формуле:

- где A, B, NT, G, NS, H – постоянные коэффициенты (см. табл. 1);

- t – температура окружающей среды (корпуса элемента), °C (диапазон Т ~ +25 … +125°С);

- U – рабочее напряжение, В;

- UH- номинальное напряжение, В (примечание: Кн=UUH).

Таблица 2. Постоянные коэффициенты

Коэффициент Кс может быть рассчитан по математическим моделям, приведенным в таблице.

По выбранной нами группе (керамические конденсаторы) Кс=0,4*С^0.12

Таблица 3. Модели расчёта Кс

Коэффициент приемки KПР оценивается в зависимости от видов приемки в условиях производства:

- «1» – приемка ОТК: элементы массового применения;

- «3» – приемка ОТК: элементы по заказам министерств и ведомств;

- «5» – общее военное применение (ОВП, ВП);

- «7» – элементы особой стабильности, выпускаемые малыми партиями (ОСМ);

- «9» – элементы особой стабильности и повышенной надежности (ОС).

Коммерческий или неизвестный уровень качества.

Выберем приемку 1, соответственно по табл.4 Кпр=5

Таблица 4. Значение KПР для видов приемки

| Класс элементов | Значение KПР для видов приемки: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неизв. вид приемки | 1 (ОТК) | 3 (ОТК) | 5 (ВП) | 7 (ОСМ) | 9 (ОС) |
| ИМС | 10 | 5 | 3 | 1 | 0,5 | 0,3 |

Коэффициент 𝑲э определяется в зависимости от группы аппаратуры. Выберем группу керамических конденсаторов с условным обозначением Зпн

Таблица 5. Группа аппаратуры для Кэ

Таблица 6. Группа аппаратуры для Кэ

Вычисления:

Кр=5,909*^10(-7)*0,20,33+1*exp14,3*60+2733981=0,120328

Рассчитаем коэффициент Кс, по усл. Кс=0,4*С0,12, следовательно

Кс=0,4*200,12=0.573038

λэ=0.4*0,120328*0.573038*5*1.5=0,20686

Результаты:

|  | λэ | λбi*10^(-6) | Кр | Кс | Кпр | Кэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатор 1 | 0,20686 | 0,4 | 0,120328 | 0.573038 | 5 | 1.5 |
| Конденсатор 2 | 0,00872 | 0,01 | 0,096262 | 1.207981 | 5 | 1.5 |
| Конденсатор 3 | 0,06524 | 0,13 | 0,096262 | 0.69512 | 5 | 1.5 |
| Конденсатор 4 | 0,13573 | 0,47 | 0,096262 | 0.4 | 5 | 1.5 |
| Конденсатор 5 | 1,37748 | 0,5 | 0,835419 | 0.439694 | 5 | 1.5 |

Таблица 7. Результаты вычислений

Вывод: был произведен расчет эксплуатационной интенсивности отказа для резисторов, который используется для оценки вероятности возникновения отказа конденсатора в процессе его эксплуатации.

Эксплуатационная интенсивность отказа интегральных микросхем

Таблица 8. Исходные данные

| Вариант 13 | λбi*10^(-6) | Кол-во | N | Кv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мсх 1 | 0,1271 | 11 | 222 | 1 |
| Мсх 2 | 1,545 | 2 | 12 | 1 |
| Мсх 3 | 0,13 | 44 | 46 | 1 |
| Мсх 4 | 0,26 | 23 | 37 | 1 |
| Мсх 5 | 0,0883 | 64 | 99 | 1 |

Токр=60

Расчётные формулы:

Математическая модель расчета эксплуатационной интенсивности отказа интегральной микросхемы:

λЭ=λБ*Kt*KИС*Kкорп*KV*KЭ*KП

где λБ- базовая интенсивность отказа ЭРИ;

- Kt- коэффициент, зависящий от температуры корпуса элемента;

- KИС- коэффициент, учитывающий количество элементов в ИМС или бит;

- Kкорп - коэффициент, учитывающий тип корпуса;

- KV - коэффициент, учитывающий напряжение питания для КМОП ИМС;

- KЭ - коэффициент эксплуатации, зависящий от жесткости условий эксплуатации;

- KП - коэффициент приемки.

Значения Kt могут быть получены по выражению:

Kt=expBtокр-25,

- где B – константа, зависящая от функционального назначения ИМС;

- tокр - температуры среды, окружающей ИМС, ºС.

Значение Kис рассчитывается по формуле:

Kис=АNS,

- где A, S – постоянные коэффициенты модели;

- N – количество элементов.

Постоянные константы A, S, B

Таблица 9. Коэффициенты моделей для различных групп ИМС

Значения коэффициента Kкорп  в зависимости от типа корпуса ИМС приведена в табл. 10

Таблица 10. Значения коэффициента Kкорп

| Корпус | Kкорп | Корпус | Kкорп |
| --- | --- | --- | --- |
| Все корпуса, кроме пластмассовых (полимерных) | 1,0 | Пластмассовые (полимерные) | 3,0 |

Коэффициенты KV следует выбирать из таблицы 11

Таблица 11. Значения для определения KV

| Технология | Значения Kv для напряжения источника питания, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 | > 10 до 12,6 | > 12,6 до 15 |
| КМОП | 1,0 | 3,0 | 10,0 |
| Прочие виды технологий | 1,0 |  |  |

Коэффициент KЭ определяется в зависимости от группы аппаратуры. Табл.12

Таблица 12. Группа аппаратуры для KЭ

| Класс элемента | Группа аппаратуры в зависимости от условий эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зр | Зчр | Зов | Зпн | Зм | Змд | Бск |
| ИМС | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2 | 3 | 3,5 |

Коэффициент приемки KП оценивается в зависимости от видов приемки в условиях производства:

- «1» – приемка ОТК: элементы массового применения;

- «3» – приемка ОТК: элементы по заказам министерств и ведомств;

- «5» – общее военное применение (ОВП, ВП);

- «7» – элементы особой стабильности, выпускаемые малыми партиями (ОСМ);

- «9» – элементы особой стабильности и повышенной надежности (ОС).

Коммерческий или неизвестный уровень качества.

Таблица 13. Значение KП для видов приемки:

| Класс элементов | Значение KП для видов приемки: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неизв. вид приемки | 1 (ОТК) | 3 (ОТК) | 5 (ВП) | 7 (ОСМ) | 9 (ОС) |
| ИМС | 10 | 5,5 | 3,1 | 1 | 0,5 | 0,3 |

Вычисления:

Пускай у нас будет 1 группа ИМС - полупроводниковые цифровые; Зпн - переносная аппаратура, эксплуатируемая в режиме стационарного применения в или навесом.

1й вид приемки, то есть KП=5,5

Ккорп=1

Значение коэф. Кис:

Kис=АNS= 0.336*2220.288=1,592535

Значение коэф. Кt

Kt=exp0.02160-25=2.08548

Значение λЭ:

λЭ=0,1271*2,08548*1,592535*1*1*1,7*5,5=3,94687

Результаты:

Таблица 14. Результаты вычислений

|  | λЭ*10^(-6) | λбi*10^(-6) | Kt | Кис | Ккорп | Кv | Кэ | Кп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мсх 1 | 3,94687 | 0,1271 | 2.08548 | 1,592535 | 1 | 1 | 1,7 | 5,5 |
| Мсх 2 | 20,7057 | 1,545 | 2.08548 | 0,687295 | 1 | 1 | 1,7 | 5,5 |
| Мсх 3 | 2,56552 | 0,13 | 2.08548 | 1,012077 | 1 | 1 | 1,7 | 5,5 |
| Мсх 4 | 4,81918 | 0,26 | 2.08548 | 0,950564 | 1 | 1 | 1,7 | 5,5 |
| Мсх 5 | 2,17301 | 0,0883 | 2.08548 | 1,262066 | 1 | 1 | 1,7 | 5,5 |

Вывод: был произведен расчет эксплуатационной интенсивности отказа для микросхем, который используется для оценки вероятности возникновения отказа микросхемы в процессе ее эксплуатации